二、 现状分析

（一） 传统气动仿真与优化方法的局限性

当前，一级方程式（F1）赛车的气动设计与性能评估主要依赖计算流体力学（CFD）数值仿真与风洞试验。

- 计算精度与时效的矛盾： 主流的雷诺平均纳维-斯托克斯（RANS）方程虽能稳定计算阻力与下压力指标，但对地面效应下特有的“海豚跳”（Porpoising）等非定常、瞬态效应预测精度严重不足[5]。而高精度的大涡模拟（LES）计算成本极高，单次仿真耗时长达数小时乃至数天，无法适配F1研发节奏中对全局寻优的实时性要求[6]。

- 试验手段的局限： 风洞试验作为性能验证的“金标准”，配合粒子图像测速（PIV）可捕捉流场细节，但其设备成本高昂且无法实现多参数空间的自动化快速迭代[4]。

- 传统算法的寻优瓶颈： 传统气动参数优化多采用梯度下降或响应面法，在面对下压力、阻力、防海豚跳等多目标耦合的复杂非线性问题时，极易陷入局部最优，难以实现全局最优寻优需求[6]。

（二） 机器学习与智能算法在赛车气动领域的应用进展

数据驱动技术的兴起为气动性能预测提供了轻量化路径。

- 多源数据处理与特征识别： Abbate (2020) 在其研究中探索了机器学习在F1气动领域的应用，利用卷积神经网络（CNN）实现了对赛车复杂气动部件的自动识别与分类，证明了深度学习在处理非结构化气动研发数据、提升竞品分析效率方面的巨大潜力[3]。

- 代理模型的构建与加速： Li等 (2022) 的综述指出，神经网络与克里金（Kriging）等代理模型可大幅降低对高耗能CFD仿真的依赖，将气动评估由“小时级”压缩至“毫秒级”，为设计空间的深度探索提供了技术支撑[6]。

- 物理信息的引入： 为了克服纯数据驱动模型物理一致性差的问题，研究者开始尝试引入物理信息神经网络（PINN），通过在损失函数中嵌入流体力学方程（如N-S方程），提升模型在极端工况下的泛化能力与鲁棒性[2]。

（三） 粒子群算法（PSO）在寻优中的应用潜力

粒子群算法作为一种经典的群智能优化算法，已在航空航天气动优化中展现出显著优势。

- 全局搜索能力： PSO无需梯度信息，具备较强的全局搜索能力，能够有效应对赛车多变量、多约束条件的优化环境[6]。

- 算法融合优势： 将PSO与深度学习耦合（如利用PSO优化神经网络的权重或超参数），可弥补单一深度学习模型在优化引导方面的缺失，实现从“性能预测”到“参数寻优”的闭环，精准匹配F1赛车复杂的气动调校需求。

三、 现有研究存在的核心不足

- 瞬态效应专用模型缺失： 现有研究多集中于静态气动系数预测，针对“海豚跳”这种强耦合、多参数共振的瞬态现象，尚未建立起成熟的专用预测代理模型[5, 6]。

- 物理一致性与优化引导不足： 现有的深度学习方法多解决“识别”与“评估”问题（如Abbate的研究[3]），但在面对多目标（如下压力最大化与海豚跳振幅最小化）平衡时，缺乏有效的智能优化引导，泛化能力有限。

- 算法融合研究尚处于空白： 结合粒子群算法的全局寻优能力与深度学习的快速预测能力，并将其应用于解决F1瞬态气动力学问题的研究尚未见公开报道，未形成完整的“实时预测-智能寻优-决策支持”技术框架。

四、 计算智能算法的潜在优势

- 实现全局最优匹配： 基于PSO的群体智能并行搜索，可在大尺度参数空间内快速定位全局最优解，避免陷入传统算法的局部收敛缺陷。

- 决策支持的实时化： 深度学习代理模型配合PSO寻优，可实现气动参数的秒级评估与调校建议，显著降低研发的时间成本与算力投入。

- 强适应性与鲁棒性： 可灵活集成赛道特性、车辆下压力需求等约束，构建防海豚跳的自适应调校策略，保证预测结果符合物理规律且具备工程落地性。

参考文献

[1] Slotnick J P, et al. CFD Vision 2030 Study: A Path to Revolutionary Computational Capabilities[R]. NASA/CR-2014-218178, 2014. 
[2] Raissi M, Perdikaris P, Karniadakis G E. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems[J]. Journal of Computational Physics, 2019. 
[3] Abbate A. Machine learning nell'aerodinamica di una vettura di Formula 1[D]. Politecnico di Milano, 2020.
[4] Götten A, et al. Aerodynamic investigations of a generic AIX GT race car using CFD and wind tunnel measurements[R]. SAE Technical Paper 2018-01-0720, 2018.
[5] Zhang X, Toet W, Zerihan J. Ground effect aerodynamics of race cars[J]. Journal of Fluids Engineering, 2006, 128(1): 183-194.
[6] Li J, Du X, Martins J R R A. Machine learning in aerodynamic shape optimisation[J]. Progress in Aerospace Sciences, 2022, 130: 100849.